# Point d'Avancement : Projet Stage Ingénieur (Edge AI & Maintenance Prédictive)

Date : Août 2026

# 1. Objectifs du Projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un stage de fin d'études ingénieur visant à développer une solution complète d'Intelligence Artificielle de bout en bout pour la maintenance prédictive, spécifiquement orientée vers le déploiement sur systèmes embarqués (Edge AI / Raspberry Pi).

# 2. Travail Réalisé (Pipeline Global)

L'architecture complète du projet a été implémentée avec succès. Les étapes suivantes sont désormais fonctionnelles :

Acquisition et Traitement du Signal (Jeu de données CWRU) : Extraction de caractéristiques vibratoires temporelles et fréquentielles (FFT, Kurtosis, RMS).

Entraînement des modèles IA : Entraînement de plusieurs architectures pour la classification (sain vs défaut).

Développement d'une API Backend (FastAPI) : Pont entre les algorithmes d'IA et l'utilisateur.

Création d'un Dashboard Professionnel (React / Vite) : Interface utilisateur moderne intégrant une simulation matérielle temps réel et un système de chat.

Système RAG Intégré (Retrieval-Augmented Generation) : Assistant virtuel expert capable de répondre aux questions techniques en s'appuyant sur la recherche sémantique.

# 3. Modèles d'IA Développés et Justification

A. Modèle Machine Learning (Gradient Boosting)

Objectif : Preuve de concept rapide et déploiement Edge.
Avantages : Exécution ultra-rapide sur processeur ARM (Raspberry Pi), faible consommation mémoire. Excellent pour les données statistiques extraites (Kurtosis, etc.).

B. Modèles Deep Learning (PyTorch : CNN 1D & Autoencodeur)

Objectif : Capturer les dépendances temporelles complexes directement sur le signal brut.
Statut : Les modèles ont été entraînés et exportés. La prochaine étape physique consiste à les convertir en ONNX pour l'inférence matérielle.

C. Modèle de Traitement du Langage (Sentence-Transformers)

Objectif : Moteur de l'assistant RAG.
Technologie : Modèle dense 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2' pour permettre à l'opérateur de poser des questions à la documentation technique via recherche sémantique.

# 4. Tests et Validation des Performances

Un système de test global automatisé (run_all_tests.py) a été mis en place pour certifier le bon fonctionnement du pipeline. Tous les tests sont actuellement passés avec succès (Exit Code 0).

- Test 1 : Validation des données CWRU (OK)

- Test 2 : Extraction des caractéristiques vibratoires (OK)

- Test 3 : Inférence du modèle Gradient Boosting (OK)

- Test 4 : Backend API (FastAPI) fonctionnel (OK)

- Test 5 : Recherche sémantique du RAG fonctionnelle (OK)

# 5. Prochaines Étapes

1. Déploiement physique : Exporter les modèles PyTorch en ONNX et tester l'inférence réelle sur le processeur du Raspberry Pi.

2. Ajustement fin (Fine-tuning) : Utilisation potentielle d'Optuna pour maximiser la précision algorithmique des modèles.

3. Préparation de la soutenance : Formalisation des résultats dans le rapport de stage final.